Zestaw komputerowy – 11 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
|  | Obudowa | Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza minimum: 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0, 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0, 2 złącza SATA 3.0. |  |
|  | Procesor | Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co namniej 13 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 55.000 pkt. W kategorii Multithread Rating według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
|  | Pamięć RAM | 16GB DDR5 4800 MT/s. Pamięć działająca w trybie dwukanałowym. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. |  |
|  | Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe |  |
|  | Wydajność grafiki | Pamięć karty min. 2GB RAM |  |
|  | Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy minimum 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo). |  |
|  | Porty | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni minimum: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Panel tylny minimum: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 |  |
|  | Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  |
|  | BIOS/UEFI | Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - Wersji BIOS - Numerze seryjnym komputera - Numerze inwentarzowym - Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. - Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania. - Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. - Pojemności i modelu zainstalowanego dysku. - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: - Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej - Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje) - Włączenie/wyłączenie karty audio Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB |  |
|  | BIOS/UEFI bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM - Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS - Zarządzania funkcją downgrade BIOS. - Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. |  |
|  | Zintegrowany wizualny system diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. |  |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: - Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; - kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; - zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiaina komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). |  |
|  | Bezpieczeństwo łańcucha dostaw | Producent zaoferowanego komputera musi posiadać wdrożony proces zapewniający bezpieczny łańcuch dostaw. Rozwiązanie to musi chronić urządzenie przed niepowołaną ingerencją osób trzecich w integralność podzespołów komputera, zagrażającą bezpieczeństwu danych organizacji. Producent komputera zapewni możliwość weryfikacji dostarczonej konfiguracji sprzętowej pod kątem zgodności z konfiguracją fabryczną w zakresie podzespołów takich jak: - Procesor - Moduł TPM - Dysk - Karta sieciowa - Pamięć RAM - Płyta główna Sprawdzenie konfiguracji musi odbywać się na portalu internetowym producenta komputera, poprzez weryfikację zgodności unikalnego dla konkretnej części numeru nadanego i przechowywanego przez producenta komputera. W przypadku zidentyfikowania niezgodności któregokolwiek z ww. komponentów, informacja o naruszeniu integralności podzespołów będzie widoczna na portalu internetowym producenta sprzętu. Proces weryfikacji komponentów musi być zaprojektowany w zgodnie z zaleceniami NIST. Wymaga się dołączenia oświadczenia producenta komputera potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań. |  |
|  | Warunki gwarancji | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: - Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. - Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. - Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Dodatkowe oprogramanie | Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej: - monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów - powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu - powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów - śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |  |
|  | Monitor | Wraz z komputerem należy dostarczyć 1 szt. monitora o parametrach: Przekątna obszaru wyświetlania: 27″ Typ matrycy: Technologia IPS (In-Plane Switching) Powłoka wyświetlacza: Przeciwodblaskowa o twardości 3H Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość: 1920 × 1080 Częstotliwość odświeżania: 100 Hz Kąt widzenia: 178° w pionie / 178° w poziomie Rozstaw pikseli: 0,3114 × 0,3114 mm Liczba pikseli na cal (PPI): 81,57 Współczynnik kontrastu: 1500:1 (standardowo) Współczynnik proporcji obrazu: 16:09 Technologia podświetlenia: Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi Jasność: 300 cd/m2 (standardowo) Czas reakcji: 5 ms (GTG) w trybie szybkim, 8 ms (GTG) w trybie normalnym Obsługa kolorów: 16,7 mln kolorów Gama kolorów: 99% sRGB Certyfikat TÜV Eye Comfort Brak migotania Łączność minimum: 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4; obsługa rozdzielczości nawet FHD 1920 × 1080, 100 Hz, TMDS zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4) 1 port DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 złącze VGA 1 port USB 3.2 Type-B 1. generacji typu upstream 3 porty USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream 1 port USB 3.2 Type-C 1. generacji typu downstream z funkcją PD maksymalnie 15 W (tylko przesyłanie danych) Funkcja USB Power Delivery do 15 W przez port USB-C typu downstream Zmiana wysokości, przechylanie oraz obrót w poziomie i pionie: - Wysokości do 150 mm - Nachylanie w górę/dół -5°/+21° - Obracanie w poziomie -45°/+45° - Obracanie w pionie -90°/+90° Gniazdo blokady zabezpieczającej (na podstawie gniazda Kensington Security) Matryca bez szkła z zawartością arsenu i rtęci Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem VESA (100 × 100 mm) Kable w zestawie: 1 przewód zasilający, 1 kabel DP do DP (1,8 m), 1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (1,8 m) Gwarancja 3 lata gwarancji na sprzęt z usługą wymiany z wyprzedzeniem i wymiany monitora w ramach gwarancji |  |
|  | Pakiet oprogramowania biurowego | Wraz z zestawem komputerowym należy dostarczyć licencję pakietu biurowego w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Microsoft Office Standard w najnowszej dostępnej wersji lub licencję na oprogramowanie równoważne o następujących parametrach minimalnych: - oprogramowanie musi zapewniać bezproblemowy odczyt i przetwarzanie dokumentów wytworzonych i zapisanych w rodzimym formacie w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint w wersjach 2003-2019 (wspierający formaty plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących - wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office bez konieczności dodatkowej edycji dokumentu - pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych - licencja bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w ofercie rynkowe |  |

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Typ drukarki | Kolor |  |
|  | Funkcje | Kopiowanie, Faksowanie, Drukowanie, Skanowanie |  |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |  |
|  | Technologia | Laserowa |  |
|  | Połączenie | USB, Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |  |
|  | Pamięć (minimum) | 512MB |  |
|  | Panel sterowania | Ekran dotykowy, Wyświetlacz |  |
|  | Prędkość druku jednostronnego A4 mono i kolor (minimum) | 31 (stron na minutę) |  |
|  | Cykl pracy | Do 4000 stron miesięcznie |  |
|  | Prędkość druku dwustronnego A4 mono i kolor | 14 (strony na minutę) |  |
|  | Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15,0 sekund z trybu gotowości |  |
|  | Druk mobilny | Tak |  |
|  | Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |  |
|  | Języki drukowania (minimum) | PCL6, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3 |  |
|  | Tryb cichy | Tak |  |
|  | Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Drukowanie identyfikatorów, Drukowanie broszur, Ręczne drukowanie dwustronne, Profile drukowania, Druk znaku wodnego |  |
|  | Sterowniki drukarki | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X w wersji 10.13 lub nowszej Linux |  |
|  | Wejście papieru (minimum) | Podajnik wielofunkcyjny (50 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy), Dolne podajniki (250 arkuszy) |  |
|  | Wyjście papieru (minimum) | Kaseta na 150 arkuszy |  |
|  | Rozmiary papieru | Podajnik standardowy (taca 1) (A4, Legal, Folio, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Mexico Legal), Druk dwustronny (A4). |  |
|  | Typy i gramatury nośników | Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Recykling, 60 - 105 g/m2, Kolorowe i firmowe, Lśniący), Standardowy (taca 1) (Zwykły, Recykling, 60 - 105 g/m2, Kolorowe i firmowe), Podajnik wielofunkcyjny (Zwykły, Recykling, Obligacja, Kolorowe i firmowe, Lśniący, 60 - 163 g/m2), Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 - 90 g/m2) |  |
|  | Czujniki papieru | Czujnikiem niskiego poziomu papieru |  |
|  | Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1, Kopiowanie paragonów |  |
|  | Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze i mono (minimum) | 31 (stron na minutę) |  |
|  | Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |  |
|  | Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |  |
|  | Typ skanera | Podwójny CIS​ (Contact Image Sensor) Rozdzielczość Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Szyba skanera, ADF Głębia kolorów - Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów), Wejście, 48-bitowe przetwarzanie kolorów Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze i mono - 28 (obrazów na minutę) Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze i mono - 56 (obrazów na minutę) Funkcje skanera: Skanuj do (USB, Serwer e-mail, PC, Folder sieciowy, Sieć, SharePoint, SFTP, FTP, Plik, Obraz) Funkcje skanowania: Pomiń pustą stronę, Automatyczne prostowanie, Podziel PDF Skanowanie bezpośrednie |  |
|  | Faksowanie | Automatyczne faksowanie dwustronne, Spis telefonów, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera, Braku papieru na wejściu, Identyfikator faksu, Tryb korekcji błędów (ECM), Funkcja wykrywania typu dzwonka DRPD (tylko UK, DK), Strona tytułowa, Chain Dialling (połączenia łańcuchowe), Nadawanie, Automatyczne ponowne wybieranie, Automatyczna redukcja rozmiaru papieru, Faks internetowy (I-faks), Transmisja z pamięci, Faks do serwera, Transmisja wsadowa |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

Drukarka A4 – 4 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Typ drukarki | Monochromatyczny |  |
|  | Funkcje | Drukowanie |  |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |  |
|  | Technologia | Laserowa |  |
|  | Połączenie | USB, Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |  |
|  | Pamięć (minimum) | 1 GB |  |
|  | Panel sterowania | wyświetlacz LCD |  |
|  | Prędkość druku jednostronnego A4 mono (minimum) | 36 str./min (A4) |  |
|  | Cykl pracy | Do 4000 stron miesięcznie |  |
|  | Prędkość druku dwustronnego A4 mono (minimum) | 30 obr./min (A4) |  |
|  | Czas wykonania pierwszego wydruku | Do 5s |  |
|  | Automatyczne drukowanie 2-stronne | TAK |  |
|  | Języki drukowania (minimum) | UFRII, PCL 5e1, PCL6 |  |
|  | Sterowniki drukarki | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X w wersji 10.13 lub nowszej Linux |  |
|  | Wejście papieru (minimum) | Kaseta na 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy |  |
|  | Wyjście papieru (minimum) | Kaseta na 150 arkuszy |  |
|  | Rozmiary papieru (minimum) | Kaseta: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); |  |
|  | Typy i gramatury nośników | Kaseta od 60 do 120 g/m² Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m² |  |
|  | Czujniki papieru | TAK |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

Drukarka do opasek – 2 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Rodzaj druku | termiczny / termotransferowy |  |
|  | Rozdzielczość | Minimum 300 dpi |  |
|  | Prędkość druku | do 127 mm/s |  |
|  | Max. szerokość druku | 56,9 mm |  |
|  | Max długość druku | 762 mm |  |
|  | Max. śr. zew. rolki z etykietami | 127 mm |  |
|  | Taśma termotransferowa (dł./śr.gilzy) | Minimum 110m/12,7 mm |  |
|  | Rodzaj obudowy | plastikowa |  |
|  | Pamięć (minimum) | 16 MB SDRAM, 8 MB Flash |  |
|  | Interfejs | USB/RS232/Ethernet |  |
|  | Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL |  |
|  | Drukowane kody kreskowe | 1D: Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (Subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar 2D: PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, Maxicode, QR code, Micro QR code |  |
|  | Oprogramowanie | Do projektowania etykiety. |  |
|  | Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

Drukarka do etykiet – 6 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Rodzaje druku: | termiczny i termotransferowy |  |
|  | Rozdzielczość drukowania (minimum): | 200 dpi |  |
|  | Maksymalna szerokość druku: | 108 mm |  |
|  | Szerokość nośnika z podkładem (np. etykieta): | 25,4 mm - 118 mm |  |
|  | Maksymalna długość druku: | 1727 mm |  |
|  | Maksymalna prędkość druku: | 127 mm/s |  |
|  | Długość taśmy drukującej: | 300 m (gilza 25,4 mm) |  |
|  | Średnica wewnętrzna gilzy z nośnikiem: | 25 mm lub 40 mm |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna z nośnikiem: | do 127 mm |  |
|  | Ruchomy czujnik etykiet: | tak |  |
|  | Gilotyna/obcinak: | Tak (w zestawie z śrubami mocującymi) |  |
|  | Pamięć (minimum): | 16 MB SDRAM, 8 MB Flash |  |
|  | Rodzaje interfejsu: | USB, LPT, Ethernet |  |
|  | Języki programowania: | EZPL, GEPL, GZPL |  |

Skaner PRO – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Typ skanera | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) |  |
|  | Tryb skanowania | Jednostronne / Dwustronne, W kolorze / W skali szarości / Mono |  |
|  | Typ czujnika obrazu | Matryce Kolor CCD x 2 |  |
|  | Źródło światła | Biała matryca LED x 4 |  |
|  | Wykrywanie sklejonych | Czujnik ultradźwiękowy podwójnego pobrania, Czujnik wykrywania papieru |  |
|  | Rozmiar dokumentu | ADF Minimalnie: 50,8 x 69 mm portretowym / Maksymalnie: 304,8 x 431,8 mm Skanowanie długich dokumentów: 5,588 mm |  |
|  | Gramatura papieru | 20 - 413 g/m2 |  |
|  | Szybkość skanowania (A4 pejzażowym) | Jednostronne: 100 stron/min (200/300 dpi) Dwustronne: 200 obrazów/min (200/300 dpi) |  |
|  | Szybkość skanowania (A4 portretowym)* | Jednostronne: 80 stron/min (200/300 dpi) Dwustronne: 160 obrazów/min (200/300 dpi) |  |
|  | Pojemność podajnika papieru | 300 arkuszy |  |
|  | Kolory tła | Biały/czarny (do wyboru) |  |
|  | Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |  |
|  | Format wyjściowy | W kolorze: 24 bity, W skali szarości: 8 bitów, Mono: 1 bit |  |
|  | Interfejs / rodzaj złącza | USB 3,1 Gen 1 / USB 3,0 / USB 2,0 / USB 1,1 / Typu B |  |
|  | Funkcje przetwarzania obrazu / Obsługa | Drukowanie wielu obrazów, automatyczne wykrywanie koloru, wykrywanie pustych stron, dynamiczny próg (iDTC), zaawansowane DTC, SDTC, rozpraszanie błędów, derasteryzacja, podkreślenie, półtony, kolor odrzucany (brak/czerwony/zielony/niebieski/biały/nasycenie/własny), wyjście sRGB, usuwanie otworów po dziurkaczu, przycinanie zakładek indeksujących, podzielony obraz, regulacja przekosu, korekcja krawędzi, redukcja pionowych smug, przycinanie, rozpraszanie koloru, statyczny próg. Obsługa w języku Polskim |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

Skaner – 2 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Typ skanera | Automatyczny podajnik dokumentów ADF i skaner płaski |  |
|  | Tryb skanowania | Skanowanie jednostronne lub dwustronne: kolorowe, w skali szarości, mono |  |
|  | Typ czujnika obrazu | 1-liniowy CMOS-CIS x 2 (1 z przodu/ na skanerze płaskim i 1 z tyłu) |  |
|  | Źródło światła | LED RGB x 2 (1 z przodu/ na skanerze płaskim, 1 z tyłu) |  |
|  | Wykrywanie sklejonych | Ultradźwiękowy czujnik wykrywania podwójnych pobrań x 1 |  |
|  | Rozmiar dokumentu | ADF: maks.: 216 x 356 mm, min.: 114 x 140 mm, skanowanie długiego papieru: 216 x 3048 mm Płaski: maks.: 216 x 297 mm, Min.: 25,4 x 25,4 mm) |  |
|  | Gramatura papieru | Papier: 52 do 127 g |  |
|  | Szybkość skanowania (A4 pion) | Kolor / Skala szarości / Mono: Skanowanie jednostronne: 25 ppm (200, 300 dpi) Skanowanie dwustronne: 50 ipm (200, 300 dpi); płaski: strona 4sek. |  |
|  | Pojemność podajnika papieru | Minimum 50 arkuszy A4 (80 g/m2) |  |
|  | Kolory tła | ADF: Biały; płaski: czarny |  |
|  | Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |  |
|  | Format wyjściowy | Kolor: 24 bit / Skala szarości: 8 bit / Mono: 1 bit |  |
|  | Interfejs / rodzaj złącza | Minimum USB 2.0 |  |
|  | Funkcje przetwarzania obrazu | Automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, eliminacja przekosu, wiele obrazów, pomijanie pustych stron, rozpraszanie błędów, kolor odrzucany (R, G, B, nasycenie), podkreślenie obrazu, zaawansowane DTC, sRGB, półtony, wygładzanie, podzielony obraz, redukcja pionowych smug, cyfrowe podpisywanie, wypełnianie krawędzi korekcja krawędzi, Dynamiczny próg (iDTC) |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
|  | Opis | Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 |  |
|  | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
|  | Szybkość druku (minimum) | 30 str/min (jedno i dwustronnie) |  |
|  | Druk dwustronny | automatyczny |  |
|  | Pojemność podajników papieru (minimum) | 200 arkuszy (kaseta) , 100 arkuszy (drugi podajnik) |  |
|  | Rozdzielczość druku (minimum) | 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Języki opisu strony (minimum) | PCL 5, PCL 6, PostScript3 |  |
|  | Procesor (minimum) | 1 GHz |  |
|  | Pamięć (minimum) | 1GB RAM, 4 GB pamięci eMMC |  |
|  | Złącza (minimum) | USB 2.0 , Ethernet 10/100/1000, WiFi |  |
|  | Podajnik dokumentów do skanowania | Dwustronny automatyczny, jednoprzebiegowy na minimum 50 arkuszy |  |
|  | Szybkość skanowania (minimum) | 30 str/min |  |
|  | Docelowe miejsca skanowania (minimum) | Email, FTP, pamięć USB oraz do PC (komputera) |  |
|  | Wyświetlacz | kolorowy, dotykowy, w języku polskim |  |
|  | Maksymalne obciążenie miesięczne (niemniej niż) | 80 000 stron |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Toner (wydajność minimalna) | 10 000 stron |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  | Sterowniki | W języku polskim z informacją o stanie tonera, z możliwością definiowania różnych ustawień domyślnych dla różnych aplikacji z automatycznym wyborem ustawień dla danej aplikacji |  |