Stelaż jezdny na odpady medyczne

Gwarancja	min. 12 miesięcy + uruchomienie i szkolenie personelu

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać lub opisać funkcje, potteries “TAK”/ “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji 2025/2026 – fabrycznie nowy | 2025/2026 – fabrycznie nowy |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | Tak |  |
|  | Sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa | Tak |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304 | Tak |  |
|  | Wózek na czterech gumowych kółkach ze stalowym środkiem, dwa koła z blokadą | Tak |  |
|  | Wózek na worki o pojemności worka 100 - 120 l | Tak |  |
|  | Obręcz na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | Tak |  |
|  | Pokrywa wykonana ze stali kwasoodpornej z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, podnoszona pedałem | Tak |  |
|  | Podstawa z 3 kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła z bieżnikiem kauczukowym w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary wózka: - szerokość: 435 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 505 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 860 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |